乐至县至勤人力资源服务有限公司物资（设备）采购清单

| 序号 | 产品名称 |  | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定制更衣柜 |  | 1. 规格：900*500*1800mm（±5mm)；采用加厚冷轧钢板，外表光滑整洁，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具。 | 4 | 台 |
| 2 | 定制更衣柜 |  | 1.规格：1200*500*1800mm（±5mm)；采用加厚冷轧钢板，外表光滑整洁，柜体无缝可翘，每格配防盗锁具。 | 2 | 台 |
| 3 | 脚踏式洗手池 |  | 1. 规格：450*450*500（±5mm)；台面：采用≥1.2mm不锈钢制作。 水槽：采用≥1.0mm不锈钢板。 配脚踏式水龙头。 | 7 | 台 |
| 4 | 农药残留快速测试仪 |  | 1. 集成分光光度.胶体金免疫等技术，对果蔬中农药残留进行快速检测。 仪器使用的检测软件中内嵌有自主的“农药残留果蔬对比数据库”，能克服葱.韭菜.辣椒等15种蔬菜检测结果呈假阳性问题。 | 1 | 台 |
| 5 | 试剂存放柜 |  | 1. 功率：≤280W，额定电压：220V；制冷方式：直冷。 制冷剂采用R134a型，冷藏灌注量：340g（±10g）。 配置：自动回归门（单门）.电子温控器.无磁不锈钢箱体.全铜盘管.立柱中梁加热丝除雾装置；双锁设计。 | 1 | 台 |
| 6 | 米面架1 |  | 1. 规格：1200*600*400（±5mm)骨架采用≥1.2mm不锈钢矩管制作,马仔加固；台面采用1.0mm不锈钢板；承重≥500KG。 | 12 | 台 |
| 7 | 米面架2 |  | 1. 规格：1200*400*400（±5mm)，骨架采用≥1.2mm不锈钢矩管制作,马仔加固；台面采用≥1.0mm不锈钢板；承重≥500KG。 | 10 | 台 |
| 8 | 四层平板货架 |  | 1. 规格：1200*500*1800mm（±5mm)；立柱采用≥38*38*1.2mm不锈钢管，层板采用≥0.8mm磨砂不锈钢板。 双排对称冲孔，四周折边，内置加强筋，牢固结实。 配38*1.2mm不锈钢子弹脚；耐受重量≥200kg。 | 58 | 台 |
| 9 | 双层工作台 |  | 1. 规格：1800*800*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板加15mm细木工板粘连。 38*25*1.2mm不锈钢矩管框架托于木板下方，下层板≥0.8mm采用井字不锈钢加强码仔。 立柱采用Φ38*1.2mm不锈钢管，配38*38不锈钢子弹可调节脚。 | 45 | 台 |
| 10 | 双层工作台 |  | 1. 规格：1500*800*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板加15mm细木工板粘连。 38*25*1.2mm不锈钢矩管框架托于木板下方，下层板≥0.8mm采用井字不锈钢加强码仔。 立柱采用Φ38*1.2mm不锈钢管，配38*38不锈钢子弹可调节脚。 | 12 | 台 |
| 11 | 双层工作台 |  | 1. 规格：1400*500*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板加15mm细木工板粘连。 38*25*1.2mm不锈钢矩管框架托于木板下方，下层板≥0.8mm采用井字不锈钢加强码仔。 立柱采用Φ38*1.2mm不锈钢管，配38*38不锈钢子弹可调节脚。 | 21 | 台 |
| 12 | 单层工作台 |  | 1. 规格：1800*800*400mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板加15mm细木工板粘连。 38*25*1.2mm不锈钢矩管框架托于木板下方。 立柱采用Φ38*1.2mm不锈钢矩管，配38*38不锈钢子弹可调节脚。 | 10 | 台 |
| 13 | 不锈钢和面台 |  | 1. 规格：1500*800*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板加15mm细木工板粘连。 38*25*1.2mm不锈钢矩管框架托于木板下方，下层板≥0.8mm采用井字不锈钢加强码仔。 立柱采用Φ38*1.2mm不锈钢管，配38*38不锈钢子弹可调节脚。 | 2 | 台 |
| 14 | 双孔收残台 |  | 1. 规格：1500*800*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板加15mm细木工板粘连。 38*25*1.2mm不锈钢矩管框架托于木板下方，台面开φ300mm圆孔。 立柱采用Φ38*1.2mm不锈钢管，配38*38不锈钢子弹可调节脚。 | 8 | 台 |
| 15 | 收餐车 |  | 1. 规格：1200*600*800mm（±5mm)；车架采用≥1.2*30*30mm不锈钢方管。 车体采用≥1.2mm不锈钢板。 上部单侧设推拉横竿。 配4只脚轮，2只带刹车製。 | 8 | 台 |
| 16 | 双星盆台 |  | 1. 规格：1200*800*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板，内置厚度1.0mm不锈钢板星盆。 连接管采用38*25mm不锈钢管，立柱采用≥38*38*1.2mm不锈钢管，配38*1.2mm不锈钢子弹脚。 配下水器，排水管采用PVC管道接驳，连接软管去水。 | 4 | 台 |
| 17 | 单大星盆台 |  | 1. 规格：1000*800*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板，内置厚度1.0mm不锈钢板星盆。 连接管采用38*25mm不锈钢管，立柱采用≥38*38*1.2mm不锈钢管，配38*1.2mm不锈钢子弹脚。 配下水器，排水管采用PVC管道接驳，连接软管去水。 | 26 | 台 |
| 18 | 单星盆台 |  | 1. 规格：800*800*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板，内置厚度≥1.0mm不锈钢板星盆。 连接管采用38*25mm不锈钢管，立柱采用38*38*1.2mm不锈钢管，配38*1.2mm不锈钢子弹脚。 配下水器，排水管采用PVC管道接驳，连接软管去水。 | 4 | 台 |
| 19 | 双层送餐车 |  | 1. 车架采用≥1.2*30*30mm不锈钢方管。 车体采用≥1.2mm不锈钢板。 上部两侧设推拉横竿。 配4只脚轮，2只带刹车製。 | 15 | 台 |
| 20 | 不锈钢推车 |  | 1. 规格：800*600*800mm（±5mm)；车架采用≥1.2*30*30mm不锈钢方管。 车体采用≥1.2mm不锈钢板。 上部单侧设推拉横竿。 配4只脚轮，2只带刹车製。 | 10 | 台 |
| 21 | 盘架车 |  | 1. 规格尺寸：500mm*650mm*1360mm（±5mm)。 采用不锈钢制造，其外表面磨砂贴塑，面板为≥1.2mm。 支架.脚通1.2*38mm×1.2mm不锈钢管。 配4只脚轮。 | 2 | 台 |
| 22 | 面粉车 |  | 1. 规格尺寸：550mm *550mm *550mm（±5mm)。 围板：不锈钢≥1.0mm厚度。 承重板采用≥1.2mm不锈钢板制成。 配置万向轮。 | 2 | 台 |
| 23 | 封墙钢 |  | 1. 规格：500*800*30mm（±5mm)；采用≥1.2mm不锈钢制作。 | 100 | ㎡ |
| 24 | 定制衣帽架 |  | 1. 规格：2000*400*1800mm（±5mm)；采用φ32mm,厚度不小于1.0mm不锈钢管制作。 | 8 | 台 |
| 25 | 冲洗设备 |  | 1. 长度≥20m。 流量14.74LPM/3.89 GPM指标，抛光镀铬喷阀喉管。 自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管。 | 6 | 台 |
| 26 | 杀菌灯 |  | 1. 功率≥12W，一体化顶盖设计，全铝合金框体。 可承受电压在200V-240V范围变动，保护网螺丝固定、锁紧。 加长电源线，总长1.5米，外露长度1.2米；灯管寿命可达8000小时。 提供杀菌灯说明书。 | 16 | 台 |
| 27 | 灭蝇灯 |  | 1. 功率≥12W，壁挂式安装，一体化顶盖设计；有故障保护及稳压，可承受电压在200V-240V范围变动。 | 20 | 台 |
| 28 | 单温水龙头 |  | 1. 规格：230mm*150mm，直径32mm；2.单温水龙头，采用不锈钢制作，配黄铜阀门，上开下关。 | 50 | 个 |
| 29 | 双温水龙头 |  | 1. 规格：230mm*150mm，直径32mm；2.双温水龙头，采用不锈钢制作，配黄铜阀门，上开下关，左右冷热。 | 20 | 个 |
| 30 | 四格保温售饭台 |  | 1. 规格：1500*700*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板。侧面板.层板≥1.0mm磨砂不锈钢板。 配ø50不锈钢可调重力脚，下层板/中层板双排不锈钢加强码仔。 配有不锈钢发热管.温控器.接触器.工作指示灯.排水阀，防干烧装置，自动进水；另配四格带盖份数盘。220V/3KW，配置16A插头。 | 42 | 台 |
| 31 | 单头大锅灶 |  | 1、规格：≥1100*1150*800（mm）；灶眼直径：≥800（mm）；额定热负荷：≥35KW；炉膛采用高温耐火水泥浆抹砌而成，炉头采用铸钢材质预混炉头，噪音降低，燃烧效率提高，侧置火种设计；炉底采用铸钢底盘，保温辅热，带防爆孔，电子打火，带应急观火点火孔，配备点火棒；台面配置降温水管；灶面炉架采用角铁焊接而成，炉架顶部铺垫黑铁板，灶面与炉架黑铁板之间利用阻燃料发泡隔热，隔热效果极佳；风机（电源：220V/50Hz，功率：≥80W）活体固定，取卸方便。 空气供给方式：鼓风预混式，配置风气配比一体阀，控制风气比例进行完全预混，采用全预混式节能炉头。 热效率≥76%，1级能效；运行噪声≤62dB(A)；无熄火噪声；干烟气中CO（a=1）（包括特殊工况）含量≤0.08%；易接触部位（旋钮、手柄等）的表面温升≤13K，不易接触的非工作的表面温升≤30K，燃气接头温升≤4K；燃气系统密封性检测过程中，从燃气入口到燃气阀门泄漏量≤0.005/h。 具有熄火保护系统。 质量及物理特性指标要求：①火种气管、主气气管独立稳压且通断均可控；②未按照安全操作流程操作时，设备停止工作并发出警告提示且显示对应错误代码；③霍尔感应点火，开启火种阀的同时控制器自动点火；④双火种、双针感应；⑤带应急开关；⑥点火针金属耐温能力≥1700度。 | 14 | 台 |
| 32 | 炉拼台 |  | 1. 规格：500*1100*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板，方便检修。 | 6 | 台 |
| 33 | 双头吊汤炉 |  | 1. 规格：1400*700*500mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板，配套20KG生铁炉花，围板使用≥0.8mm磨砂不锈钢板；炉膛使用≥2.0mm铁板，并以耐火砖砌实隔热。 炉架使用40×40×4mm角钢，炉脚用38无缝钢管，可调重力脚。 主炉头使用中压鼓风炉头（配备节能炉头，节能燃气≥35%，全铜芯线≥550w）。 配备熄火保护：采用一键式点火装置；能耗：用气3.5-4.5m³/h，用电220V/0.55Kw。 | 1 | 台 |
| 34 | 煮面炉（燃气） |  | 1. 规格：800*800*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板，围板及背板使用1.0mm和0.8mm磨砂不锈钢板。 炉架使用40×40×4mm角钢，炉脚用38无缝钢管，可调重力脚。 120w强排风机低噪节能；配电子打火系统.水位感应保证设备运行的安全性。用气4m3/h。 | 6 | 台 |
| 35 | 蒸包炉 |  | 1. 规格：800*800*800mm（±5mm)；台面采用≥1.2mm磨砂不锈钢板，侧板采用≥0.8不锈钢。 加热水胆整体进行保温发泡，配不锈钢给水龙头。可分别调节两套6KW发热管,便于不同食物蒸煮。功率：380V/12KW。 | 4 | 台 |
| 36 | 可倾式夹层锅 |  | 1. 规格：≥300L；全不锈钢结构，锅体采用≥50mm厚度不锈钢板模压成型；内装耐热保温装置，热效率可达80%以上。 锅体旋转可倾；废气从背面集中排除；大小火可调，噪音低，加热速度快。 耗气量：6m³/h。 | 1 | 台 |
| 37 | 蒸饭车 |  | 1. 外形尺寸：≥1450*1000*1750mm,适用燃气气压：2800pa;蒸饭量：240kg;可供人数：1200人；盘数：48盘;结构形式：双门；每门耗气量：4m³/h,配48盘加厚蒸饭盘。 外科采用201不锈钢，材料厚度≥0.8mm。 具有自动进水功能。 渐进式门锁铰，拉伸成型内胆。 耐高温多气囊嵌入式硅胶密封胶条设计，气密性强。 燃气类型：液化石油气/管道天然气。 | 4 | 台 |
| 38 | 电饼铛 |  | 1. 尺寸：≥700*850*970mm。 温度：≥0-250℃，锅沿高度≥3cm。 全部采用不锈钢板，上盖及把手可采用304不锈钢材质，锅体采用特殊处理不粘锅，采用智能温控，精准温控，配有超温保护。 | 4 | 台 |
| 39 | 电磁炸炉 |  | 1. 规格：700*700*(850+60)mm；温控开关控制范围50-250度，可自由调节，系统精确恒温。380V电压为8档火力调节，控制烹饪效果。 全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板厚1.2MM，其余厚1.0MM。 数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。 | 4 | 台 |
| 40 | 六门雪柜 |  | 1. 外形尺寸：≥1840*725*1950mm；功率：≤900W，额定电压：220V；蒸发器类型：直冷。 网架采用涂塑工艺制作，且配有限位装置，确保箱体内空气流动循环。 带有自动关闭铰链门，最大程度的减少温度流失。 配有带显示屏的电子温控器，直观显示数字温度。 箱体采用无磁不锈钢制作，保温层采用聚氨酯材料，全铜盘管，门封为可拆型门封条。 | 6 | 台 |
| 41 | 四门雪柜 |  | 1. 制冷方式:直冷;尺寸:≥11200*700*1950(mm);温控类型:机械\数显;冷藏室温度:+10℃~-1℃;冷冻室温度:-10℃~-18℃;电源220V~50Hz，功率:>400W;门数:实体四门; 产品整机材质达到食品级; 在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷;稳定的制冷系统;使用环保冷，采用节能压缩机，更节能:箱体整体发泡，保温效果更好: 净容积:≥860L;双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级(-12℃~-15℃)、冷藏室温度等级不低于H2级(+10℃~-1℃)标准下，带防凝露电加热，总能里消耗:≤4.20kwh/24h | 2 | 台 |
| 42 | 双门消毒柜 |  | 1. 双门，全不锈钢外壳，整体发泡；外形参数：≥宽1310*厚650*高1950mm，容积：≥800L,功率：≥3000W；无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器。 消毒效果、电器安全：电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，柜内最高温度可达147℃以上，对大肠杆菌的平均杀灭对数值＞5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值＞5.8，不低于二星级消毒柜。 | 16 | 台 |
| 43 | 刀具保洁柜 |  | 1. 规格：≥1800*800*800mm；容积：≥460L，摆放刀数量≥13把，摆放砧板数量≥5个；功率：≥1850W。 消毒手段：紫外线臭氧二合一灯管综合消毒；中温隐藏发热体热风循环烘干，烘干温度≤60度。 左右双门，整体发泡，全无磁不锈钢箱体，不锈钢柜门加玻璃透视窗；触摸式电脑屏控制。 | 3 | 台 |
| 44 | 切肉绞肉机 |  | ▲1.绞肉机有害物质含里符合GB/T26572-2011《电子电气产品空气中限用物质的限里要求(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯多溴二苯酵的测定》标准要求，铅、汞、镉<2mg/Kg，六价铬<8mg/kg，多溴联苯、多溴二苯醚<5mg/kg。（具有质量检测报告。（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章） 2. 机器尺寸:600mm*400mm*840mm(+5mm) 入料口尺寸:180x90mm(±5mm)。 切条尺寸范围:2.5-40mm(不可调)。 产量:>600KG/HR。 机重:多145KG。 电源:220v单相。 功率:2.2KW*2。 | 2 | 台 |
| 45 | 洗菜机 （毛刷式） |  | 1、 960*760*900mm（±5mm)。 整体采用不锈钢材质。 强力电机，快速去皮，平稳不伤果肉，省时更省力。 通过毛刷在机器内部转动360度无死角接触清洗去皮，机器上方带有喷水装置，可将污垢直接冲洗排出机器有产量高，损耗小，寿命长等特点。 可换毛刷，毛刷和外壳分离设计，可方便拆卸和更换。 电压：220V，额定功率：1.5KW，产量≥300KG/h。 | 1 | 台 |
| 46 | 多功能切菜机 |  | ▲1.多功能切菜机有害物质含里符合GB/T26572-2011《电子电气产品空气中限用物质的限重要求(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的测定》标准要求，铅、汞、镉<2mg/Kg，六价铬<8mg/kg，多溴联苯、多溴二苯醚<5mg/kg。（具有质量检测报告（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章） 2. 用途:将根茎类蔬菜:马铃薯、瓜类、竹笋、洋葱、以及叶菜类蔬菜:芹菜、大自菜、菠菜等蔬果类切成丁、片、丝条状。 成品形状:片、丝、丁。 机器尺寸:1300*600*1250mm(长*宽*高)(±5mm)。4.机器重量:>170kg。 叶菜部切长度:1-45mm(可调)。 174多功能切菜机 产量:500-1000kg/hro7.电源:220V，单相。 功率:2*1.1KW+0.55kW。 输送带宽度:140MT。 | 1 | 台 |
| 47 | 翻盖式和面机 |  | 1. 尺寸：≥955*570*1060mm，功率：≥2KW，电压：380V。 采用新型传动桨叶式搅拌结构，噪音低，最大和面量：≥50kg/次，效率：≥400kg/h。 机器配有安全急停装置，采用双锁止装置，防止单锁止结构损坏而发生人身伤害。 | 1 | 台 |
| 48 | 发酵柜 |  | 1. 尺寸:≥1000*680*2000mm。 功率：≤2.8KW，电压：220V。 可容纳烤盘数：≥32个。 适用于面团发酵，温度湿度机械式旋钮控制。 对触及带电部件的防护、输入功率和电流发热、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、耐热耐燃、防锈等进行检测，均符合要求。 | 4 | 台 |
| 49 | 三层六盘电烤箱 |  | 1. 外形尺寸：≥1220*800*1640mm，功率：≥19.8KW，电压：380V。 结构类型：三层，每层配2个600*400标准的烤盘。 采用控温精准的微电脑控制面板，温控器控制温度与箱体时间温度温差≤12℃。 性能及安全要求：防水等级不低于IPX4；设备经过48h潮热试验后，电气强度试验期间不应有击穿或闪络现象（基本绝缘：1250V，1min；加强绝缘：3000V，1min）；非金属材料的外部零件及支撑带电部件的绝缘材料零件应充分耐热，球压试验后压痕直径≤2mm。 | 1 | 台 |
| 50 | 自动压面机 |  | 1. 外形尺寸：≥1130*610*1060mm；功率：≥3KW；电压：380V。 轧辊调整范围：5-25mm，压面最大宽度：≥350mm。 全自动压面结构，面团放置下输送带上，开机后可自动输送.压.折叠。减少机器与人手接触次数，消除安全隐患。 | 1 | 台 |
| 51 | 搅拌机 |  | 1. 规格：≥545*440*882mm；功率：≥1.3KW，电压：380V或220V。 料筒容积：≥30L，标配304不锈钢打蛋器，304不锈钢搅拌桨，304不锈钢和面勾。 三挡变速设计，硬齿轮传动，设有电机过载保护功率。 | 1 | 台 |
| 52 | 蒸包成型机 |  | 1. 尺寸：≥1460*650*1450mm；功率：2.5KW/220V。 蒸包规格：30-120克/个，蒸包褶数：9或12褶，生产能力：≥1600个/小时。 设备结构、产品输送管道和连接部分不应有滞留产品的凹陷及死角。 机械设备的齿轮、链条等运动部件应设置防护罩，人体任意部位难于接触。 产品区域开启方便、处于该区域不能自动清洗的零部件拆卸和安装简单方便。 产品正常运行情况下的噪音≤72dB（A）。 | 1 | 台 |
| 53 | 热水器（燃气） |  | 1. 壁挂式安装，触摸式智能温控，一级能效，无氧铜水箱，出水量≥16L。 具有质量检测报告（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章） | 8 | 台 |
| 54 | 油烟净化一体机 |  | ▲1.油烟净化一体机采用复合式净化技术（第一级：冷凝碰撞原理；第二级：动态物理屏蔽作用；第三级：电子高压静电原理；），油烟去除效率≥95%。 ▲2.油网通过《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，通过96h中性盐雾试验，表面无可见锈迹；进行不低于72h中性盐雾试验。(试验条件：试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH 值：6.5～7.2，盐雾沉降量1.5mL/h±0.5mL/h)；试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥10级（具有检测报告（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章））； ▲3.显示屏在试验2h情况下，防尘能力达到IP6X，壳内无明显的灰尘沉积；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于30S，水温保持在（80±5）℃，试验结束后，防水能力达到IPX9（具有检测报告（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章）； 4. 规格：L*1500mm*930mm；主体采用分体式设计，烟罩与净化箱拼接处为嵌入式卡槽设计，无需螺丝锁紧固定，旋转风机，多向出风； 控制主板具有错相检测、缺相保护、高压保护、故障提醒、清洗提醒等功能； 智能操作：动态仿真智能体感显示屏，触摸+体感控制开关，实现无接触开机、关机，隔空开启烟机； 配置应急系统，设备故障时，开启紧急排烟； 智能双恒压电源稳定输出电流，恒压不恒流，可自行调节恒定的电压值，能自动适配电场，不受负载影响； 显示屏（主板）通过《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db交变湿热（12h+12h循环）》，经过2个循环交变湿热试验后，外观及通电功能正常； 重要部件电源符合《环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动（正弦）》要求，在振动频率10-150HZ，试验后无损伤，可正常工作； | 38 | 米 |
| 55 | 厨房灭火系统 |  | ▲1 提供消防产品认证证书(提供检测报告)。 灭火剂有效期 3 年，灭火剂充装质量单瓶组为 10L，双瓶组为 20L；包含雾化喷头、感温探测器、不锈钢管、弯头、水流阀、钢丝绳、手拉开关、熔断片、氮气瓶、药剂瓶、灭火剂。 自动灭火系统失效的情况下，需装置具有独立控制盘，达到抗干扰要求：提供厨房设备灭火装置厂家智能自动灭火系统装置控制盘通过静电放电抗扰度检测，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章。 提供灭火剂瓶压力试验，在试验条件下进行测试，试验过程无出现渗透现象，试验后无出现明显变形，试验结果合格。 提供厨房灭火感温片拉力测试提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章。 提供不锈钢丝绳拉力测试提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章。 提供所投产品厨房设备灭火装置钢丝绳规格2.0mm的检测报告，精度不低于 0.01mm的宽口量具测量，228.1-2021金属材料、拉仲伸试验第一部分、室温试验方法，所做的在1000N拉力下保持300S未断裂的检测报告。且报告里须附上所检产品图片。相距至少1m 两个截面上，并在同一截面相互垂直的方向上个测量一个直径，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章。 提供灭火装置耐盐雾检测试验，提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章。 提供厨房设备灭火装置“灭火剂管道”提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章。 提供厨房设备灭火装置及控制盘耐气候条件试验（包括高低温检测、恒定湿热检测）、抗电干扰试验。提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章。 提供厨房设备灭火装置“水流联动阀”具有国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章。 所投厨房设备灭火装置“喷嘴”进行铜(Cu)、铁 Fe、铅(P) 含量测定。 | 2 | 套 |
| 56 | 长龙式洗碗机 |  | ▲1.所投洗碗机的加热桶须提供检测机构出具的进水压力测试报告，其中进水压力须≥0.65Mpa，报告里须附带所检物品的实物图且带有提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章。 ▲2.所投洗碗机须提供检测机构对洗碗机中的塑料和金属含有的“铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等”限用物质进行检测，其中铅、镉、汞检测值限须＜2mg/kg、六价铬检测限须＜8mg/kg、多溴联苯、多溴二苯醚检测限须＜5mg/kg。对邻苯二甲酸酯进行检测，检测结果须＜30mg/kg，报告里须附带所检测物品的实物图，且报告上须有提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章，须提供有害有毒物质限量认证的证书（提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章）。 3. 规格：3600mm*1000mm*2040mm；餐具洗涤通过宽度≥600mm餐具洗涤量≥3000碟/小时（以6寸碟为例）。 耗水量≤350升/小时电源总功率≥65kw，洗碗机的操作须采用带中文标识的按钮并配有烘干温度显示仪。 洗碗机的传送网带须采用斜插式R型网齿，无须使用洗碗筐。 洗碗机的电控箱须采用垂直悬挂样式以方便人员检修。 | 3 | 台 |
| 57 | 洗碗机烟罩 |  | 1. 规格：L*1100*500mm（±5mm)；整体采用1.0mm磨砂不锈钢板整体焊接，配置隔油网单元均可独立拆卸清洗。 | 15 | 米 |
| 58 | 排油烟、新风风管 |  | 1. 规格：600mm*600mm；采用不锈钢板，厚度≥1.0mm。 采用共板法兰连接，耐候胶防漏油、防锈漆处理（弯头、直接、三通等按2倍计算平方量），排油烟管、新风风管噪音﹤60分贝，新风风管排鲜风流量≥4000立方/小时，排油烟管排油烟出风流量≥12000立方/小时。 | 1500 | ㎡ |
| 59 | 防火阀 |  | 1. 采用镀锌冷轧钢板制作。 当管道温度达到150℃，防火阀会自动熔断关闭，达到防火隔火作用。 | 7 | 个 |
| 60 | 止回阀 |  | 1. 采用冷轧钢板制作；防止强风倒灌。 | 20 | 个 |
| 61 | 主厨区风柜 |  | ▲1.所投风机重要部件轴承、叶轮、电机依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，通过乙酸盐雾试验。(提供国家认可检测机构出具的带有CIA或CWAS标识检测报告复印件) ▲2.所投风机依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，通过720H中性盐雾测试，样品表面无明显变化，评级达到9级，防腐蚀等级达到户外1级。(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章) 3. 功率:>18.5KW;外壳采用>1.0mm双面烤漆钢板制作，外置电机。 轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承;电机:纯铜芯电机;叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮。 | 1 | 台 |
| 62 | 新风风机 |  | ▲1.所投风机重要部件轴承、叶轮、电机依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，通过乙酸盐雾试验。(提供国家认可检测机构出具的带有CIA或CWAS标识检测报告复印件)。 ▲2.所投风机依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，通过720H中性盐雾测试，样品表面无明显变化，评级达到9级，防腐蚀等级达到户外1级。(提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期以内的检测/检验报告复印件，并加盖供应商鲜章) 3. 功率:≥18.5KW;外壳采用>1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动。 轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承;电机:纯铜芯电机;叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮。 | 1 | 台 |
| 63 | 蒸煮区风柜 |  | 1. 功率:>7.5KW;外壳采用>1.0mm双面烤漆钢板制作，外置电机。 轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承;电机:纯铜芯电机;叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮。 所投风机重要部件轴承、叶轮、电机依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，通过乙酸盐雾试验。 所投风机依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，通过720E中性盐雾测试，样品表面无明显变化，评级达到9级，防腐蚀等级达到户外1级。 | 1 | 台 |
| 64 | 面点区风柜 |  | 1. 功率:>7.5K;外壳采用>1.0m双面烤漆钢板制作，外置电机。 轴承:采用耐腐蚀风机专用轴承;电机:纯铜芯电机;叶轮:按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮。 所投风机重要部件轴承、叶轮、电机依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准，通过乙酸盐雾试验。 所投风机依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》标准，通过720H中性盐雾测试，样品表面无明显变化，评级达到9级，防腐蚀等级达到户外1级。 | 1 | 台 |
| 65 | 三楼售卖区风柜 |  | 1. 功率:≥7.5KW；外壳采用≥1.0mm双面烤漆钢板制作，内部双层静音棉孔板制作适当地加固以避免在正常运作时产生振动。 轴承：采用耐腐蚀风机专用轴承；电机：纯铜芯电机；叶轮：按三元流理论设计的机翼形前倾式风轮。 | 1 | 台 |
| 66 | 洗碗机涡轮风机 |  | 1. 功率≥4KW，洗碗间专用涡轮风机。 | 3 | 台 |
| 67 | 风柜控制器 |  | 1. 适用功率≥18.5KW；内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、二次启动装置； 通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电.启动电流过大时自动断电.漏电时自动断电；保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。 | 1 | 台 |
| 68 | 风柜控制器 |  | 1. 适用功率≥7.5KW；内配置空开、交流接触器、电动机综合保护器、二次启动装置； 通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电.启动电流过大时自动断电.漏电时自动断电；保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。 | 4 | 台 |
| 69 | 风柜控制器 |  | 1. 适用功率≥4KW；内配置空开.交流接触器.电动机综合保护器.二次启动装置； 通过低电压启动高电压，能对风柜起到，缺相自动断电.启动电流过大时自动断电.漏电时自动断电；保护了风柜机的使用寿命及人员操作的安全。 | 3 | 台 |
| 70 | 风柜支架 |  | 1.定制风柜支架，支架采用≥50*50*5mm角钢焊接，表面刷防锈漆；配减振胶垫4个。 | 8 | 套 |
| 71 | 风柜软连接 |  | 1.帆布制作，减少烟道震动；定制。 | 8 | 项 |
| 72 | 风管支架 |  | 1.采用30角钢制作。 | 300 | 个 |
| 73 | 安装辅材 |  | 1.安装所需辅材。 | 1 | 项 |
| 74 | 四人位餐桌 |  | 1、 规格尺寸：1200*600*700(±5mm）。 结构：四人桌钢木结构，含和桌子一体化旋转凳四根，凳与餐桌采用悬臂连接，可水平转动，转动角度260度，凳脚采用重量上下回弹功能，便于凳子旋转。悬臂和凳架一体化结构表面无安装支架及螺杆连接。 桌面1200mm（长）*600mm（宽）(±5mm），桌面采用210不锈钢，厚度0.8mm，内垫18mm厚木板。 桌脚钢材直径60mm圆管，拉杆长宽40*20mm方管，壁厚1.2mm，屈服强度295MPa,抗拉强度398MPa,化学成分Mn：0.44％，Si：0.23％，S：0.001％，P：0.015％ 。 凳面：采用ABS材料一次成型，尺寸Φ320mm（±2mm），厚度≥3mm，内衬加强筋，颜色可选。底座采用尺寸Φ220mm（±5mm），厚度 1.8mm 钢板，底座圆盘加强设计外凸Φ 150mm*10mm，底座一次成型。底座与凳面固定点采用4颗螺丝固定。 钢件焊接：采用二氧化碳保护焊高频焊接及点焊机焊接，保证焊缝均匀、平整、光滑；无虚焊、假焊和漏焊等现象，进行打磨、抛光处理。 喷涂后金属喷涂层涂层附着力0级，涂层硬度达到6H，金属喷涂层乙酸铜加速盐雾测试时间≥720小时检测合格，可迁移元素含量Sb≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg,钡Ba≤1000mg/kg，镉Cd≤75mg/kg,铬Cr≤60mg/kg，铅Pb≤90mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg。 | 170 | 套 |
| 75 | 八人位餐桌 |  | 1、 规格尺寸：2000*600*700(±5mm）。 结构：八人桌钢木结构，含和桌子一体化旋转凳八根，凳与餐桌采用悬臂连接，可水平转动，转动角度260度，凳脚采用重量上下回弹功能，便于凳子旋转。悬臂和凳架一体化结构表面无安装支架及螺杆连接。 桌面2000mm（长）*600mm（宽）(±5mm），桌面采用201不锈钢，厚度0.8mm，内垫18mm厚木板。 桌脚钢材直径60mm圆管，拉杆长宽40*20mm方管，壁厚1.2mm，屈服强度295MPa,抗拉强度398MPa,化学成分Mn：0.44％，Si：0.23％，S：0.001％，P：0.015％。 凳面：采用ABS材料一次成型，尺寸Φ320mm（±2mm），厚度≥3mm，内衬加强筋，颜色可选。底座采用尺寸Φ220mm（±5mm），厚度 1.8mm 钢板，底座圆盘加强设计外凸Φ 150mm*10mm，底座一次成型。底座与凳面固定点采用4颗螺丝固定。 钢件焊接：采用二氧化碳保护焊高频焊接及点焊机焊接，保证焊缝均匀、平整、光滑；无虚焊、假焊和漏焊等现象，进行打磨、抛光处理。 喷涂后金属喷涂层涂层附着力0级，涂层硬度达到6H，金属喷涂层乙酸铜加速盐雾测试时间≥720小时检测合格，可迁移元素含量Sb≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg,钡Ba≤1000mg/kg，镉Cd≤75mg/kg,铬Cr≤60mg/kg，铅Pb≤90mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg。 | 270 | 套 |
| 课桌椅等 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 课桌椅 | 1、 桌面：长600mm*宽400mm，厚度≥18mm实木多层板，面贴防火板油漆封边，四角圆润，桌面平整包边颜色均匀、平整、光滑，边角无毛刺。 课斗：采用≥0.8mm厚冷轧钢板一次性冲压成型(内空宽度475mm，内空深度 352mm，内空高度 200mm)，（±2mm）。表面光滑，三边折边处理 (其中左右两边折边离正面边缘 57mm±2mm) ，为了保证学生的安全，正面左右两边折圆处理，课斗底部两条加强筋。 桌架：地脚、双立柱采用60*30*1.2mm椭圆管，上升降管、横档采用 55*25*1.2mm 椭圆管,均采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。 座板：长360mm*宽 360mm，厚度≥12mm实木多层板，面贴防火板油漆封边，四角圆润，颜色与桌面协调一致。 靠背：长360mm*宽 175mm，厚度≥12mm实木多层板，面贴防火板油漆封边，四角圆润，颜色与桌面协调一致。 椅架：地脚、双立柱采用60*30*1.2mm 椭圆管，上升降管、横档采用 55*25*1.2mm 椭圆管,均采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。 靠背管采用：30*15*1.2mm椭圆管，均采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。 桌椅脚套：材质采用pp 塑料注塑一次成型，防滑耐磨。 钢制部件表面处理：各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑，颜色与坐背板色彩搭配协调美观。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。 | 5800 | 套 |
| 77 |  | 储物柜 | 1、 规格：高600*宽400*深100-200mm。 材质：背板、隔板、门板采用冷扎钢板折弯成型，板材厚度0.8±0.02mm。 内部预留可单独放置无线键盘、触摸一体机书写笔、无线话筒位置及2个USB充电接口。 柜门锁：采用触摸按键密码开锁/关锁，至少支持两种模式：专用模式/公用模式，密码位数4-16位可设，密码3次输错自动报警，公用模式状态密码本次有效。电量不足提示，移动终端紧急开锁：usb线和软件连接自动打开管理平台、管理平台通过密码管理进入设置界面、无电开锁、密码查看，密码修改、恢复出厂密码设置，24小时待机功耗≤0.5mAH，按键耗电功耗≤0.07mAH/100次，开锁功耗≤0.2mAH/10次，电池容量≥700mAh，通过射频电磁场辐射抗扰度、恒定湿热测试、高温测试、低温测试、正弦振动实验测试。 含配套管理APP，具有终端管理（无电开锁、重置密码、查看密码）功能,可快速重置设备状态）。 钢件焊接：采用二氧化碳保护焊高频焊接及点焊机焊接。 金属件经过抛光、除油、塑料喷涂，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位等缺陷，焊接件表面平滑，无裂缝、夹渣、未焊透等缺陷。喷涂后可迁移元素含量Sb≤60mg/kg，砷As≤25mg/kg,钡Ba≤1000mg/kg，镉Cd≤75mg/kg,铬Cr≤60mg/kg，铅Pb≤90mg/kg，汞Hg≤60mg/kg，硒Se≤500mg/kg。 柜体钢板屈服强度≥195MPa、抗拉强度315~430MPa、化学成分Mn：≤0.50％，Si：≤0.30％，S：≤0.040％，P：≤0.035％，甲醇释放量≤1.5mg/L。 | 116 | 位 |
| 78 |  | 黑板 | 1、 规格：4000*1200mm； 边框：铝合金边框，四角为ABS接角；衬层：结构牢固，粘合采用环保胶，背板防锈镀锌板；板材采用绿板；写面颜色墨绿色，亚光，表面粗糙，没有明显眩光，写面为专用涂料，厚度0.21-0.35mm，硬度为6H-8H；外观平整耐磨；质量、安全、环保符合中小学装备规范要求。 | 116 | 张 |
| 79 |  | 学生课桌椅适配分析仪 | 1、 显示屏：8~11寸触摸屏，分离式设计，触摸屏配套APP管理平台，测量学生数据通过无线保存、播报。 测量体重范围：0.3KG-200KG(±300g)。 测量身高范围：90-195CM(±5mm)。 电源：内置锂电池，外接5V2A适配器。 可从U盘，服务器导入学生信息，根据测量的身高自动生成对应课桌椅推荐方案并自动进行语音播报及打印。 管理：数据测量、打印通过触摸屏无线传输，连接方式采用无线蓝牙连接。 | 1 | 台 |