乐至县至勤人力资源服务有限公司物资（设备）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用教室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台 | 1. 尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。 台面：40mm厚橡胶木实木板， 四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。 框架：铝木结构主框架铝合金立柱≥φ50mm，壁厚≥1.0mm，横梁采用30×28mm，壁厚1.0mm铝合金框架结构。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点，铝合金连接件采用ABS专用连接件连接。背板及吊板选用15mm优质三聚氰胺板，甲醛释放量必须达到国家标准E1级。所有板材截面均采用进口全自动热溶封边机以PVC封边条热溶封边具有：粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用等特点。 滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 脚垫：规格φ42mm*H65mm，采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，可调节高低，防水及防潮，有效延长设备寿命。 | 2 | 张 |
| 2 | 学生实践桌 | 1. 尺寸：2400（长）*1200（宽）*780mm（高）。 台面：40mm厚橡胶木实木板， 四周边缘机械精打磨没有棱角，台面需刷三层环保透明油漆，使台面更加平整美观。 框架：铝木结构主框架铝合金立柱≥φ50mm，壁厚≥1.0mm，横梁采用30×28mm，壁厚1.0mm铝合金框架结构。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点，铝合金连接件采用ABS专用连接件连接。背板及吊板选用15mm优质三聚氰胺板，甲醛释放量必须达到国家标准E1级。所有板材截面均采用进口全自动热溶封边机以PVC封边条热溶封边具有：粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用等特点。 0.5m高多孔钢制活动式防护网。 铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 脚垫：规格φ42mm*H65mm，采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，可调节高低，防水及防潮，有效延长设备寿命。 | 16 | 张 |
| 3 | 学生凳 | 1. 规格：高度420-450mm，方凳。 凳腿，四脚支撑，凳腿采用20*20mm钢型材（壁厚1.2mm）焊接，经酸洗磷化防锈处理，结构牢固可靠。 凳面，采用20mm实木（或多层板）面板制作。 | 96 | 个 |
| 4 | 工具墙、柜 | 1 铝木结构，基本要求如下： 柜体尺寸：1000（宽）×500（深）×2000mm（高）。 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为25mm×30mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0mm，整体15根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 柜体衬板：采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。 柜门：根据现场情况，分组做不同样式的款式，可按实际需求是否开门。 搁板：可做不同样式的搁板，根据实际设计要求定做。 柜脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调。 | 4 | 组 |
| 5 | 作品陈列柜 | 1. 铝木结构，基本要求如下 柜体尺寸：1000（宽）×500（深）×2000mm（高）。 柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为25mm×30mm，后立柱、后横梁外径为30mm×30mm，铝合金管材的壁厚≥1.0mm，整体15根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 柜体衬板：采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。 柜门：上部为推拉玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。 搁板：上柜设置2块可上下升降调节活动搁板，材质为玻璃，下柜设置1块活动搁板，材质同衬板。 高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条，每侧2根，至少带8个活动支撑座（位置可调）。高度升降条表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能。支撑座采用ABS一次注塑成型。 柜脚：采用特制模具ABS注塑脚垫，高度可调。 | 4 | 组 |
| 6 | 管线预埋 | 1. 地面电源管线预埋、墙面插座布置。 | 2 | 套 |
| 7 | 木工工具 | 1. 工具箱包含工具： 水平尺：铝合金封边水平尺1个； 钢卷尺：5m，1个； 直角尺：45度直角尺1把； 钩刀：1个； 折叠锯：400mm折叠木工锯1把； 木工铅笔：1支； 墨斗：1个； 油石：6寸1个； 木工凿子：1/2寸1把； 螺丝刀：5寸6*125mm 十字，一字各1把； 美工刀：包胶柄美工刀1把； 木工锉：半圆木工锉1把； 剪刀：1把； 羊角锤：500g木柄1把； 鸟刨：1把； 木工刨：100mm迷你木工刨1把； 角尺：铝合金座角尺1个； 钢丝钳：8寸1把； G形夹：3寸2个； 专用配套工具箱不少于20件套，工具箱内定点定位存放，采用中空吹塑工具箱包装。 | 20 | 套 |
| 8 | 金工工具 | 1. 工具箱包含工具： 铁皮剪：8寸铁皮剪1把； 钢尺：30cm钢直尺1把； 内六角扳手：1.5-10mm内六角扳手9支； 丝锥板牙：丝锥板牙套12件； 扳手：8mm扳手1把、10mm扳手1把、12mm扳手1把、14mm扳手1把，共4把； 活扳手：8寸1把； 什锦锉：3x140mm什锦锉6支； 钢锯弓：12寸钢锯弓1把； 胶柄样冲：1支； 钢丝钳：6寸1把； 钢卷尺：1把； 圆头锤：1把； 划线规：1把； 钳工锉：8寸4把； 扳手：钢丝辐条扳手1把； 套筒扳手：三叉套筒扳手1把； 螺丝刀：3寸1把、4寸把，共2把； 尖嘴钳：6寸1把； 划针：1支； 钳工锤：1把； 铜丝刷：1把； 钢锯条：4支。 专用配套工具箱不少于56件套，工具箱内定点定位存放，采用中空吹塑工具箱包装。 | 20 | 套 |
| 9 | 电子电工工具箱 | 1. 工具箱包含工具： 测电笔：1支； 钢卷尺：5m1把； 电烙铁：40w外热式电烙铁1把； 电烙铁支架：1套； 电工吹塑定位工具箱1个； 电工胶带：1卷； 美工刀：1把； 吸锡器：1个； 螺丝刀：大中小共6把； 活扳手：8寸1把； 羊角锤：250g钢柄羊角锤1把； 电脑刷：1把； 钢丝钳：6寸1把； 斜口钳：6寸1把； 数字万用表：1套； 尖嘴钳：6寸1把； 螺丝刀：盒装钟表批螺丝刀6支； 剥线钳：6寸1把； 小手锯：6寸1把； 焊锡丝：1.0焊锡丝1卷； 内六角：2-6mm5支； 不少于35件套，工具箱内定点定位存放，采用中空吹塑工具箱包装。 | 20 | 套 |
| 10 | 家电维修工具套装 | 1. 家电维修工具套装要求 “一、产品应用：电子制作；家电维修；电路板焊接；电子产品测试维修。 二、套件清单： 剥线钳压线剪线*1； 万用表*1； 螺丝刀套装*1； 多功能塑料工具箱*1； 吸锡网线，吸锡带*1； 高级无酸焊油，焊锡膏(50g) *1； 烙铁头，K型，刀头*1； 松香焊锡丝，焊锡0.8mm*1； 4支装，镊子套装*1； 电焊台(标配焊台)*1； 有绳防静电，手腕带，防静电手腕*1； 自动刀匣式，美工刀*1； 挟持工作架带放大镜，焊接辅工作台夹*1； 尖嘴钳*1； 老虎钳*1； 斜口钳*1； 吸锡器*1。 | 20 | 套 |
| 11 | 大功率弓形臂金属微型线锯床 | 1. 马达转速：≥12000转/分钟； 输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W； 工作台面积：≥120mm x 100mm； 线锯床最大的切锯深度硬木为≥3mm、三夹板为≥5mm、软木为≥18mm、薄铝片为≥0.5mm、有机玻璃为≥2mm； 变压器具有过电流，过压，过热保护； 线锯台上有切割定位线和中心线，提高切割精度； 具有弓形臂，弓形臂及锯条压板等部件的材料是用金属制成，弓形臂离锯条的中心距离为240MM； 电机功率为≥144W； 线锯台上有锯切定位刻度线，提高加工的精确度。 | 20 | 台 |
| 12 | 金属大木车床 | 1. 马达转速：≥12000转/分钟； 输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W； 加工材料最大直径：≥95mm； 加工材料长度：≥300mm； 加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)； 变压器具有过电流，过压，过热保护； 手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度； 电机功率为≥144W； 夹头固定螺母使用的是六角螺母，方便固定刀具； 木车刀架可以上下调整与工件的距离，也可以前面调整与工件的距离。 | 8 | 台 |
| 13 | 大功率金属微型木车床 | 1. 马达转速：≥12000转/分钟； 输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W； 加工材料最大直径：≥45mm； 加工材料长度：≥135mm； 加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)； 变压器具有过电流，过压，过热保护； 手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度； 大滑块上有三个平行的燕尾槽，方便移动木车刀座及安装夹具和刀具； 夹头固定螺母使用的是六角螺母，方便用户固定刀具。 | 8 | 台 |
| 14 | 大功率液晶数显钻床 | 1. 马达转速：≥12000转/分钟； 输入电压/电流/功率/：12VDC/5A/60W； Y、Z轴滑块行程：≥32mm，X轴滑块行程：≥145mm； Z、Y、X轴具有清晰手轮式液晶读数显示； 夹头：1-6mm； 钻台面尺寸：123~100mm； 加工材料：木质塑料,软金属(金、银、铜、铝等)； 手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度； 电机功率为≥144W； 钻台板（金属材料）具有刻度定位线，提高加工的精确度； 马达箱和齿轮为联体金属材质； 夹头固定螺母使用的是六角螺母，方便用户固定刀具。 | 8 | 台 |
| 15 | 大功率液晶数显铣床 | 1. 马达转速：≥12000转/分钟； 输入电压/电流/功率/：12VDC/5A/60W； Y、Z轴滑块行程：≥32mm，X轴滑块行程：≥145mm； Z、Y、X轴具有清晰手轮式液晶读数显示； 虎钳的最大夹持尺寸：≥50mm； 手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度； 适用加工：木料，软金属（金、银、铜、铝等），有机玻璃，塑胶等； 电机功率为≥144W； 虎钳（虎钳为金属材料）最大夹持是≥50MM的物体； 手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度； 夹头固定螺母使用的是六角螺母，方便用户固定刀具。 | 8 | 台 |
| 16 | 大功率金属砂磨机 | 1. 马达转速：≥12000转/分钟； 输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W； 工作面积：≥123 x 100mm； 加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)； 变压器具有过电流，过压，过热保护； 电机功率为≥144W。 | 8 | 台 |
| 17 | 无极调速曲线锯 | 1. “马达转速：≥12000转/分钟； 输入电压/电流/功率/：12VDC/5A/60W； Y、Z轴滑块行程：≥32mm，X轴滑块行程：≥145mm； Z、Y、X轴具有清晰手轮式液晶读数显示； 虎钳的最大夹持尺寸：≥50mm； 手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度； 适用加工：木料，软金属（金、银、铜、铝等），有机玻璃，塑胶等； 电机功率为≥144W； 虎钳（虎钳为金属材料）最大夹持是≥50MM的物体； 手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度； 夹头固定螺母使用的是六角螺母，方便用户固定刀具。 | 8 | 台 |
| 18 | 塔式起重机结构模型 | 1. 按照实物比例缩小，采用合金材质，表面烤漆处理，可以自由组装拆分，塔身基础节采用卡扣式连接，受力分布均匀，高度仿真。 规格：515×90×510 mm，包含塔臂、塔帽、平衡臂、上下支撑座、塔身、挂钩、配重块、控制器、遥控等部分。 可模拟演示塔式起重机的基本功能，具有3个减速电机，可控制吊机挂钩的升降、驾驶室与吊臂可360度旋转、行车可前后移动；可演示结构稳定性探究、力矩转动平衡试验、物体重心探究、控制方式演示等教学的需要。 | 16 | 套 |
| 19 | 桥梁模型 | 1. 外形尺寸：最大尺寸不小于200mm×30mm×50mm； 材质：有机玻璃材质； 结构：全尺寸模型； 种类：悬梁桥（悬梁、桥墩、桥板、底座）、斜拉桥（桥墩、桥板、钢索、塔架、底座）、梁架桥（梁架、桥板、桥墩、底座）、拱架桥（岸墩、桥板、拱架、立柱、底座）、弓形拱桥（拱架、桥板、岸墩、吊缆、底座）、悬索桥（桥板吊缆、塔架、悬索、底座） | 2 | 套 |
| 20 | 硬币分拣流程模型 | 1. 可分拣的硬币；装置整体透明，可清晰看到对一元、五角、一角(2种)共四种人民币（硬币）自动分拣过程。 | 2 | 套 |
| 21 | 液压控制系统模型 | 1. 带有压力表，具有透明的油路系统，油路、阀门均装在有机玻璃壳内,使其构造清晰可见,直观性强。 仪器技术数据：大活塞直径1.4cm 小活塞直径4.8cm 小活塞面积1.54cm2；大活塞面积18cm2；正常压强2-2.2Mpa。 | 2 | 套 |
| 22 | 红绿灯控制系统实验箱 | 1. 镀膜铝合金箱体，尺寸不小于470*330*130mm，三维立体式、拼插式结构。 面板采用PVC彩色印刷覆膜，有左转弯、右转弯、直行箭头，并设有斑马线、绿化带，能模拟真实的场景。 配有4组模块化的显示模块和灯杆，灯杆可插接在面板上，每个模块两位数码管可显示秒数，并有独立的红、绿、黄LED指示灯，分别控制东西和南北两个方向的交通。 可演示经典的两相位红绿灯控制系统的工作流程。可由学生自己进行红绿灯通行禁行时间的设置。 | 16 | 套 |
| 23 | 恒温控制箱模型 | 1. 材质：有机玻璃。 产品结构：由隔热箱体、电阻加热器、温度传感器、微电脑控制板和适配电源组成采用微电脑处理器对温度传感器进行采样处理，具有两位数字显示当前实际温度或设定温度，可对箱体内加热或冷却；符合教材要求。 温度控制范围：室温~50℃；加热功率：20W；电源：AC 220V；外形尺寸：300*150*180mm。 | 2 | 套 |
| 24 | 自动门试验装置 | 1. 模型主体采用有机玻璃材质。 该装置需要满足《技术与设计2》教材中关于开环控制内容的试验要求。 能让学生动手组装、了解自动门的组成结构、工作原理。 装置既能手动控制开关门也能自动控制开关。 具有自动门的仿真功能，能演示人靠近时自动开门延时后自动闭门，开闭门到达极限位置均能自动停止。 能让学生自行组装将自动门改为光控车库门、声控车库门。 本装置既可作为教具又具有学具功能，既可由教师演示、分析，也可由学生自行试验，体验设计过程。 预留程序烧写接口，可提供源代码，允许教师学生利用电脑编辑C语言进行更改程序来控制。” | 16 | 台 |
| 25 | 材料强度测试仪（拉压力测试仪） | 1. 调节方式：螺旋式调节； 压力表：指针式压力表，可连续测量拉压力，并具有峰值保持功能； 压力测量范围：0-500N； 夹具：配有接头夹具，方便对不同材料的硬度、强度、抗压力、拉断力、插拔力、破坏力等参数进行测量。 有效行程：150mm；推拉杆行程：10mm；外形尺寸：230×150×490mm；测试区有效面积：105×100 mm。可加装直尺，能显示位移、形变的数值。 | 2 | 台 |
| 26 | 机械传动模型 | 1. 材质：ABS材质，模具注塑成型，磨砂有机玻璃底座。 规格：230*180*140mm。 可实现蜗轮蜗杆传动、皮带传动、正齿轮传动、伞齿轮传动、链条传动(塑料可拆链条)。有详细的说明书，可配合教材使用，辅助教学。” | 16 | 套 |
| 27 | 多功能机械传动实验箱 | 1. 箱体：镀膜铝合金（规格：30*21*7CM）。 装置：磁吸式塑料件，ABS材质，模具注塑成型，吸附在不锈铁底板上。 包含不少于两种规格的轴承支架，四种规格的正齿轮、两种规格的皮带轮、涡轮、蜗杆、手柄、伞齿轮（锥形齿轮）、齿条、转轴、垫片、皮带、锁紧帽、链轮、链条、不锈铁底板。其中链条为教学专用链条，注塑成型，可自由拆卸，长度可调。 可自由组装减速、增速或转向机构，可组成齿轮齿条传动、涡轮蜗杆传动、皮带传动、正齿轮传动、多级减速机构、伞齿轮传动、链条传动等机械传动装置。 | 16 | 套 |
| 28 | 电子控制试验箱 | 1. 铝合金实验箱，规格：470*320*135mm。其功能分： 传感器放大电路； 热敏演示电路、光敏演示电路电、干簧管（磁敏传感器演示电路）、声控传感器演示电路，霍尔电路演示，全部传感器与元器件都可随即连接，学生可按单个实验电路使用，外接电源，利用万用表和示波器来了解各种传感器的特性，了解传感器把物理信号变为电信号的原理和过程； 放大（转换）电路区对应于课程标准的数字电路主题，另外把承担放大（转换）功能的半导体器件也归在这个区域，该区域预留了一个16口的外接单元，可以根据实验要求接入16脚以内任意器件，比如可以接入2个运放之类的8脚电路和NPN、PNP、功率不同的晶体管多个； 执行（显示）对应于课程标准的电磁继电器主题，这个区域除了配有可开盖直接观察内部结构和动作现象的电磁继电器，还放置了电机、喇叭、蜂鸣器、LED数码显示块和发光二极管阵列。 | 16 | 台 |
| 29 | 楼道灯光控制实验箱 | 1. 使用蓝色镀膜铝合金箱体，面板采用白色磨砂亚克力； 规格：30*21*7CM； 7.5V电源； 电路原理图清晰可见，包括钮子开关、LED发光二极管、三极管、光敏电阻、拾音头、与门电路、电阻等元件。可演示楼梯灯光控制的人性化设计，共分为三部分演示； 楼梯灯双控电路和楼梯灯四控电路能实现拨动其中任一开关，就能点亮或熄灭楼梯电灯；楼梯灯声光控制电路可演示：夜晚对声音传感器施加信号，电灯点亮，并延时一段时间后自动熄灭。 | 16 | 套 |
| 30 | 劳动保护工具 | 1. 围裙*1固定颈带，适用于一般成人；护目镜*1PVC材料，透明；手套*2长约15cm，宽约10cm材质；针织而成，防手割伤。 | 96 | 套 |
| 31 | 医用箱 | 1. 材质：布，塑料，金属等 | 2 | 个 |
| 32 | 技术与设计1制作套件 | 1. 通过五种典型实例，经历设计的一般过程，可制作出笔筒、书架、光控百叶窗、密码箱、汽车等模型。 使用ABS标准构件、木工板、电机等材料。 采用拼插、胶合、铰接等方式连接。 包括基本板材、标准件、学生活动手册（含制作图纸）。 | 16 | 套 |
| 33 | 绘图工具包 | 1. 配15中常用绘图工具，工具包含擦图片；三角板（250mm）；圆规（长150mm，能用铅芯）；分规（长150mm，）；绘图模板、曲线板、椭圆模板、画圆模板；橡皮擦；砂皮纸；美工；绘图铅笔（3支）；笔芯；透明胶带；有机玻璃直尺（200mm）。另配绘图板（3号）；丁字尺（600mm）。 | 16 | 套 |
| 34 | 桌面3D扫描仪 | 1. 建模模式：转台全自动建模、自由建模； 建模范围：转台全自动建模220*220*210mm，自由建模：740*740*740mm； 建模速度：转台全自动建模：≤2min；自由建模：＜6s（单幅）； 拼接模式：转台自动拼接、标记点拼接、手动拼接、特征拼接； 建模精度：体积精度≤0.1mm； 相机：300万彩色相机2个； 输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY，VTX，OFF、FB； 输出数据是否可直接打印：无须借助第三方软件，直接输出完整STL模型，直接进行3D打印； 多接口智能转台：智能转台除了可以配合建模终端进行全自动建模，也可以通过软件单独控制转台，用于物品拍摄或是照片三维建模等研究； 彩色纹理：支持，24真彩； 一键3D打印：软件中设有一键打印按键，内置多家主流打印机分层后置，无需格式转换，通过快捷按钮将建模 STL数据直接导入分层软件内，进行分层处理，生成相对应机型的分层文件。 | 2 | 套 |
| 35 | 二维设计教学软件 | 1. 全中文操作界面； 提供包括渐变色在内的丰富填充功能； 提供可用于打包、网络传递的电子传递功能，便于教师批阅处理文件； 提供可理解命令实时操作的动态提示功能； 能把操步骤记录为脚本文件，文件可以编辑，并可以进行回放，可以更直观的看到画图的步骤； 提供方便易用、高质量的，包括渐变色在内的丰富的区域填充功能。 | 2 | 套 |
| 36 | 三维设计教学软件 | 1. 根据三维实体，自动生成三视图； 配合套套件产品形态；具有智能设计中心、多功能计算器、电子传递、教学图形素材库等功能； 提供鸟瞰视图功能，可快速平移和缩放窗口； 具备三维实体的渲染、材质、背景、光源等功能； 可利用“边学边用”功能来进行教学辅助。 | 2 | 套 |
| 37 | 结构设计教学软件 | 1. 可对结构体进行力学分析以及全方位观察； 具备多种结构绘图工具，可绘制各种结构图、流程图、控制图； 能够完成建筑平面的快速绘制，可进行轴网、墙体、梁等的绘制； 集成多种建筑结构规范查询功能。 | 2 | 套 |
| 38 | 技术与设计教学指导软件 | 1. 配备四个版本教材中涉及使用的大量图形图库及重要素材； 提供有声演示视频，软件功能教学视频； 配合各版本教材的课程开展课件。 | 2 | 套 |
| 39 | 资料包 | 1. 包含各种通用技术教学资料视频、木工基本操作、电工基本操作、金工基本操作VCD软件。 | 2 | 套 |